Техническое задание

на выполнение научно-исследовательских работ

по теме: «Гидродинамическое моделирование грифонообразования на месторождении»

1.	ЦЕЛЬ РАБОТЫ, ЗАДАЧИ и ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.1. Цели работы

Оценка влияния утечек на распределение газа в приповерхностных водонасыщенных горизонтах и формирование грифонов на месторождении

1.2. Задачи:

- Создание новой радиальной гидродинамической модели в районах аварийных скважин, пригодной для оценки динамики движения газа;

- Моделирование перетока газа по заколонному пространству с учетом данных АКЦ;

- Моделирование авто-ГРП горных пород в различных горизонтах с учетом неоднородного распределения эквивалента градиента гидроразрыва пласта;

- Моделирование динамики перемещения газа в различных горизонтах и его разгрузку через структурные скважины;

- Развитие радиальной гидродинамической модели с целью создания секторной 3D гидродинамической модели с учетом ряда специфичных для решаемой задачи физических эффектов;

- Проведение расчетов утечки газа и грифонообразования с помощью построенной 3D гидродинамических моделей при различных значениях настроечных параметров.

- Анализ результатов моделирования с целью определения наиболее вероятного сценария развития аварийной ситуации, прогнозирование интенсивности грифонов после ликвидации аварии.

1.3. Ожидаемые результаты работ:

- Радиальная гидродинамическая модель в районах аварийных скважин;

- Результаты моделирования перетока газа по заколонному пространству;

- Результаты моделирования авто-ГРП горных пород в различных горизонтах;

- Результаты моделирования динамики перемещения газа в различных горизонтах и его разгрузки через структурные скважины;

- Уточненная радиальная гидродинамическая модели с целью создания секторной 3D гидродинамической модели с учетом ряда специфичных для решаемой задачи физических эффектов;

- Результаты расчетов утечки газа и грифонообразования с помощью построенной 3D гидродинамических моделей при различных значениях настроечных параметров.

- Анализ результатов моделирования с целью определения наиболее вероятного сценария развития аварийной ситуации, прогнозирование интенсивности грифонов после ликвидации аварии

2.	ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ – государственный стандарт;

НИР – научно-исследовательская работа (разработка);

РИД – результат интеллектуальной деятельности;

ТЗ – техническое задание;

3.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Требования к оформлению результатов работ:

3.1.1. Выполнение работ по-настоящему ТЗ в полном объеме производится согласно календарному плану выпуска документации/ отчётов. Календарный план выпуска каждого документа предоставляется Заказчику на согласование через 2 недели после подписания контракта на выполнение услуг по данному техническому заданию.

3.1.2. Результаты работ оформляются отчётами НИР в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ 15.101–98 и включают результаты выполненных работ настоящего технического задания. Перечень выпускаемой документации согласуется с Заказчиком и может пересматриваться в ходе работы.

3.1.3. Промежуточные результаты проведённых патентных исследований оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ 15.011–96 и включают результаты выполненных работ настоящего технического задания.

3.1.4. В ходе работ Исполнитель составляет презентацию и наполняет отчет НИР содержащий результаты работ. Отчет НИР оформляется на русском языке в виде Отчета по НИР и Презентаций в 2-х экз. в бумажном виде и в электронном форматах Adobe Acrobat (*.pdf) и MS Office (*.ppt, *xls, *doc). Расчеты и прогнозные модели в формате MS Excel. Технические файлы в форматах MS Excel и пр., технологические схемы в форматах Microsoft Visio, Autodesk AutoCAD или в иных свободно-читаемых форматах (*.pdf, *.dwg). Расчеты и прогнозные модели должны быть переданы в формате разработки (MS Excel или др. по согласованию с Заказчиком), не допускается наличие закрытой/защищенной от чтения информации, включая формулы (возможна защита редактирования с применением пароля, пароль должен быть приведен в руководстве пользователя). Расчеты и прогнозные модели должны обладать функцией пересчета результата при изменении исходных данных.

3.1.5. В случае выявления или создания патентоспособного технического решения Заказчику должны быть представлены следующие материалы:

- экспертизу патентной чистоты выявленных или созданных технических решения и их составных частей;

- заключение о патентоспособности выявленных или созданных технических решений, которое должно включать выявленные существенные признаки, технический результат охраноспособных решений, таблицу аналогов с указанием источника известности аналога, даты опубликования, чертежа (рисунка) при его наличии, существенных признаков аналога, совпадающих с патентоспособным решением, анализ аналогов с выявлением прототипа. К заключению прилагаются патентные документы в электронном виде;

- материалы заявки на выдачу патента.

3.1.6. Материалы заявки на выдачу патента выявленных или созданных технических решений должны включать описание, формулу, реферат, чертежи, заявление, в части данных об авторах, согласия на обработку персональных данных авторов, и иные материалы, необходимые для подачи заявки в Роспатент. Материалы заявки на выдачу патента должны соответствовать требованиям нормативных документов (в частности, в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316) на дату представления Заказчику и обеспечивать максимальный объём правовой охраны. Материалы заявки согласуются Заказчиком (описание, формула, реферат).

3.1.7. Итоговые результаты работы, включающие доработанные промежуточные результаты работы, предоставляются в 2-х экземплярах на бумажных (книги, научно-технические отчёты) и электронных носителях (флеш носитель информации).

3.1.8. Итоговые электронные информационные материалы, включающие промежуточные результаты работы, предоставляются в исходном редактируемом виде.

3.2. Требования к ходу выполнения работ:

3.2.1. Совещания о ходе проведения работ не регламентируются, но не реже одного раза в неделю, рабочие селекторные совещания групп по направлениям деятельности проводятся по договоренности в зависимости от необходимости.

3.2.2. Для качественного выполнения исследований по настоящему заданию Исполнитель должен сформировать рабочую группу, состоящую из квалифицированных специалистов с опытом участия в аналогичных проектах, и резюме которых были представлены при технической квалификации на отборе в составе тендерной документации.

3.2.3. Заказчик вправе привлекать сторонние организации к экспертизе представленных материалов, Исполнитель обязан своевременно готовить развернутые ответы на все замечания, поступившие от имени Заказчика.

3.2.4. Результаты оказанных услуг являются собственностью Заказчика. В ходе оказания услуг Исполнитель получит доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Заказчика. Исполнитель принимает на себя обязательство о неразглашении сведений, полученных в ходе оказания услуг, описанных в данном документе, и подписывает Соглашение о конфиденциальности

патента РФ

3.2.5. В случае возникновения замечаний по содержанию выявленных технических решений и материалов для патентования (описание, формула и реферат) на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) Исполнитель работ за свой счёт и своими силами без ограничения по количеству раз до момента принятия органом ФИПС решения о выдаче па-тента РИД обеспечивает доработку обоснования технического решения, описание, формулу, и реферат заявки на РИД, сопровождение экспертизы заявки на РИД по существу в органах ФИПС, устранение допущенных в выполненных работах недостатков в отношении РИД, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров созданного по техническому заданию технического решения, описанного в РИД.

4.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И ОБЪЁМОВ РАБОТ

4.1.	Создание новой радиальной гидродинамической модели в районах аварийных скважин для оценки динамики движения газа;

4.2.	Оценка и моделирование перетока газа по заколонному пространству с учетом данных АКЦ;

4.3.	Внесение в модель нарушений герметичности эксплуатационной колонны аварийной скважины;

4.4.	Моделирование авто-ГРП горных пород в различных горизонтах с учетом неоднородного распределения эквивалента градиента гидроразрыва пласта;

4.5.	Формирование динамики перемещения газа в различных горизонтах и его разгрузку через структурные скважины;

4.6.	Развитие радиальной гидродинамической модели с целью создания секторной 3D гидродинамической модели, представляющей из себя однородную в плане слоистую систему горизонтов, для учета следующих факторов: неоднородное в плане (и разрезе) распределение фильтрационно-емкостных и физико-механических параметров горизонтов; топографию земной поверхности; элементы приповерхностной геологии; разгрузку газа через обнажения приповерхностных горизонтов (соответствующая геологическая модель передается Заказчиком НИР).

4.7.	Проведение расчетов утечки газа и грифонообразования с помощью 3D гидродинамических моделей при различных значениях настроечных параметров, различных гипотезах о целостности скважин и различных сценариях ликвидации аварии.

4.8.	Оценка доминирующих направлений миграции газа от аварийных скважин; моментов времени появления газа в структурных и эксплуатационных скважинах; темпов разгрузки газа через скважины; объемов газа, размещенного в техногенных залежах.

4.9.	Анализ результатов моделирования с целью определения наиболее вероятного сценария развития аварийной ситуации.

4.10.	Сопоставление результатов моделирования с наблюдениями за аварийными скважинами и грифонами.

4.11.	Прогнозирование интенсивности грифонов после ликвидации аварии.

4.12.	Подготовка итоговых презентационных и отчетных материалов по проведенным исследованиям.

5.	РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

| 5.1. | Отчет по НИР оформленный по ГОСТ 7.32-2017 на бумажном и электронном носителе в файле MS Word, включающий: |
| --- | --- |
| 5.1.1. | «Состав рабочей группы, график выполнения работ» |
| 5.1.2. | «Результаты выполненных работ» |
| 5.2. | Электронные документы: |
| 5.2.1. | «Презентация в файле программы MS PowerPoint» |
| 5.2.2. | «ГДМ-модели и их составляющие в текстовом/бинарном формате» |
| 5.2.3. | «Перечни информации, расчеты, прогнозы в файле программы MS Excel» |

6.	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

•	Ежемесячно, до 30 числа каждого месяца, предшествующего отчетному, Исполнитель представляет Заказчику в электронном виде текущие результаты работ по-настоящему ТЗ.

•	Приемка работ осуществляется в соответствии с календарным планом, в т.ч. Заказчик проводит рассмотрение результатов работ на техническом (рабочем) совещании и выдаёт Исполнителю замечания/дополнения для доработки отчетов.

•	После устранения замечаний, выданных Заказчиком, защиты промежуточных этапов работы на техническом (рабочем) совещании Заказчика, Исполнитель за 20 календарных дней до окончания работы представляет Итоговые отчеты, включающие доработанные результаты работы по замечаниям Заказчика.

7.	ПЕРЕЧЕНЬ И КОМПЛЕКТНОСТЬ НАУЧНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙИ ДРУГОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОФОРМЛЕНИЮ И СДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ

•	Перечень и комплектность научной, технической и другой документации, материальных ценностей, подлежащих оформлению и сдаче Заказчику, определяется п.5 настоящего Технического задания.

•	Результирующие информационные материалы работ предоставляется в 2-х экземплярах на бумажных и электронных носителях (электронное запоминающее устройство, носитель информации: USB-флеш-накопитель).

•	Лабораторное и прочее оборудование, созданное в ходе выполнения настоящего ТЗ после завершения работ по согласованию с Заказчиком, принадлежит Исполнителю и в случае необходимости подлежит утилизации силами Исполнителя.

8. Календарный план

| Этап | Работы | Cрок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидродинамическое моделирование грифонообразования на месторождении | С момента подписания Договора по 25 декабря 2025 г. |