ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Влияние пластовых условий на изменение остаточной водонасыщенности на примере нескольких месторождений».

    - Название работы: «Влияние пластовых условий на изменение остаточной водонасыщенности на примере нескольких месторождений».

    - Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры, основное практическое значение планируемых результатов, требования к исполнителю работ.

2.1. Целевое назначение работ:

Разработка методических рекомендаций по определению подсчетных параметров с учетом остаточной водонасыщенности (Кво) в термобарических условиях для месторождений».

Задачи:

- повышение достоверности моделирования на керне коэффициента водонасыщенности в термобарических условиях в газонасыщенных коллекторах;

- уточнение петрофизического обоснования определения Кв с учетом влияния термобарических условий на величину Кво.

Этапы:

- Сбор и анализ имеющейся геолого-геофизической информации. Анализ специальных петрофизических исследований керна.

- Оценка влияния различных литологических и петрофизических факторов на изменение Кв в ТБУ по результатам керновых исследований тестовой выборки по состоянию на 01.01.2026г.

- Получение согласованных электрической и капиллярной моделей насыщенности с учетом термобарических условий на трех тестовых объектах.

- Подготовка рекомендаций по дополнительным петрофизическим исследованиям по результатам анализа керновой информации.

- Создание методических рекомендаций по определению Кг с учетом термобарических условий.

| Год | Этапы | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1-5 |  |

2.2. Пространственные границы объекта: Определяются по заданию Заказчика.

При выборе объектов исследований необходимо учитывать следующие факторы:

- объект исследований должен находиться на начальной стадии разработки или не введен в разработку;

- только газовые (газоконденсатные) залежи без нефтяных оторочек;

- керн для исследований отобран в газо- и в водонасыщенной части отложений;

- керн отобран не ранее 2021года.

Необходимые фактические данные по объектам исследований, получаемые от Заказчика:

подсчетные планы, результаты исторических описаний и исследований керна, фотографии керна, отчеты по керновым исследованиям скважин, начальные пластовые давления и температуры; минерализации и типы пластовых вод по разрезу, данные исследований проб пластовых вод, отобранных из законтурных скважин; результаты исследований кондиционных проб пластового  газа; результаты испытаний и опробований, исходные геофизические кривые (с пометкой – оцифрованные для исторических или цифровая запись), инклинометрия, стратиграфические разбивки, принятые алгоритмы для определения подсчетных параметров, результаты интерпретации ГИС, последние отчеты по подсчетам запасов изучаемых объектов.

      - Основные оценочные параметры: Выполненные в рамках договора работы по петрофизическому моделированию и интерпретации материалов геофизических исследований скважин, обобщению и анализу результатов (методика получения подсчетных параметров и оценка достоверности) должны соответствовать требованиям действующих методических рекомендаций по подсчету запасов. Керновые исследования должны быть проведены по действующим отраслевым стандартам (ОСТ и ГОСТ), результаты керновых исследований не должны превышать допустимых погрешностей измерений.

2.4. Состав работ:

- сбор и анализ результатов специальных керновых исследований петрофизических параметров тестовой выборки по состоянию на 01.01.2026г.;

- анализ существующей методики косвенного моделирования водонасыщенности с учетом термобарических условиях, совместное обсуждение существующей технологии проведения керновых исследований специалистами;

- описание колонок керна специалистами для изучения литофациальной неоднородности отложений тестовой выборки;

- на ограниченной выборке образцов с целью углубленной интерпретации полученных результатов для изучения детальных сведений о литологической изменчивости отложений провести определение минералогического и элементного состава пород;

- выявление основных литологических и петрофизических факторов, критических значений или зависимостей, влияющих на величину остаточной водонасыщенности, при переходе от атмосферных к пластовым условиям: дифференциации сложных по литологическому составу, структуре порового пространства и поверхностным свойствам отложений: минерализация свободной и остаточной воды Св, смачиваемость отложений, литологический состав скелетной и глинистой компоненты;

- получение закономерностей изменения петрофизических свойств при переходе от атмосферных к термобарическим условиям, выявление причин нарушения установленных закономерностей;

- обобщение петрофизической и геолого-геофизической информации для определения коэффициента газонасыщенности коллекторов по электрической и капиллярной моделям с учетом термобарических условий месторождений тестовой выборки, интерпретация ГИС тестового массива скважин, сравнение с результатами испытаний, добычи, работающими интервалами; сонастройка электрической и капиллярной моделей и по необходимости выявление возможных причин расхождений результатов определений Кв;

- подготовка рекомендаций по дополнительным петрофизическим исследованиям по результатам анализа керновой информации, анализ результатов керновых исследований.

- создание методических рекомендаций по определению Кв по данным ГИС с учетом термобарических условий.

    - Основные требования к выполнению работы.

  - Для выполнения работ должен быть привлечен обученный и высококвалифицированный персонал (не менее 3-х сотрудников с научной степенью не ниже кандидата наук) в области геологии и геофизики, стаж работы которых составляет не менее 5 лет и которые принимали участие в разработке «Методических рекомендаций…негидрофильных коллекторов…»1.

  - Руководителем работ должен быть доктор геолого-минералогических наук, занимающийся петрофизическим обеспечением интерпретации комплекса ГИС (не менее 2 учебных пособий/монографий по указанной теме, и не менее 5 статей за последние 3года) со стажем научной деятельности более 20 лет

  - Исполнитель работ должен обладать первичной геолого-геофизической базой данных по изучаемым территориям.

  - Текст выполняется в формате Word, необходимые рисунки и фотографии в формате Jpeg или CorelDraw. Работа передается Заказчику на диске в электронном виде и в 1 экземпляре в бумажном виде.

4.        Сроки работ:

Начало работ –.с момента подписания

Завершение работ –.20.12.2026

Сроки выполнения отдельных этапов и видов услуг определены календарным планом, согласованным сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора.